Comment analyser le parking intelligent ?

Séance 3

Un parking souterrain, comment ça fonctionne ?

Cycle 4

Le parking intelligent au service des automobilistes

Séquence 1

*

C’est déjà beaucoup plus clair, nous souhaiterions en savoir davantage sur le prototype du parking intelligent et préparer nos techniciens sur les pannes éventuelles.

Travail 1 :  Quelles sont les fonctions techniques assurées par le système ?

- Commander l’ouverture de la barrière

- Empêcher les voitures de circuler

- Prévenir le déplacement de la barrière

- Indiquer les places libres

- Détecter la présence de véhicule sur les places de parking

- Détecter la présence de véhicule sous les barrières

Travail 2 :   complétez le diagramme FAST du parking intelligent.

Réguler le flux de véhicules dans le parking

Commander l’ouverture de la barrière

Bouton poussoir

Empêcher les voitures de circuler

Servomoteur et barrière

Indiquer les places libres

Ecran LCD et écran TV

Prévenir du déplacement de la barrière

DEL Rouge

Détecter la présence de véhicule sur les places

Capteur ILS

Détecter les obstacles sous les barrières

Suiveur de ligne

Travail 3 :  lorsqu'un un automobiliste arrive devant la borne et appuie sur le bouton poussoir, l'écran LCD s'allume et indique les places libres, la DEL clignote et rien d'autre ne se passe quelle fonction technique n'est plus assurée ? Justifiez votre réponse.

La fonction empêcher les voitures de circuler n’est plus assurée par le système, en effet toutes les autres fonctions techniques sont assurées car le bouton poussoir commande l’allumage de la DEL, les écrans fonctionnent et affichent les places libres.

Travail 4 : quel est l'élément qu'il faudra changer pour que le système fonctionne à nouveau ?

L’élément qu’il faudra vérifier ou changer est le servomoteur.