Comment programmer l'affichage du parking intelligent ?

Comment programmer l'affichage du parking intelligent ?

Séance 6

Séance 6

Comment programmer un système technique ?

Comment programmer un système technique ?

Cycle 4

Cycle 4

Le parking intelligent au service des automobilistes

Le parking intelligent au service des automobilistes

Séquence 2

Séquence 2

*

Afin d'informer des automobilistes des éventuelles places restantes, il est essentiel d'avoir un système d'affichage performant. Pour se faire, nous devons programmer l'affichage en fonction des informations envoyées par les capteurs. Mais comment faire ?

Afin d'informer des automobilistes des éventuelles places restantes, il est essentiel d'avoir un système d'affichage performant. Pour se faire, nous devons programmer l'affichage en fonction des informations envoyées par les capteurs. Mais comment faire ?

Travail 1 : identifiez tous les capteurs et actionneurs du parking intelligent en légendant la photo suivante.

Travail 2 : quels sont les capteurs qui seront utiles pour la programmation de l'affichage ? Justifiez votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Travail 3 : ouvrir le logiciel mblock et charger le programme « affichage parking intelligent ».  Modifier le programme en renseignant les « D » entrées des capteurs pour que les voitures apparaissent si la place est prise.

Remarque : pour un bon téléversement du programme, il faut déconnecter la fiche UART (bouton poussoir d’entrée) de la maquette et ne pas oublier de la reconnecter avant de tester le programme.

Travail 4 : programmez les variables pour que le nombre de places libres soit également afficher en temps réel. Effectuer une capture d’écran et la coller ci-dessous.

Capture d’écran du programme à coller ici.