Lorsqu’un objet tombe en panne, quels sont les choix qui s’offrent à nous ?

Nous pouvons le jeter et en acheter un neuf ! Mais cette démarche n’est pas neutre car elle a un impact important sur l’environnement, en ressources matérielles et en énergies.

Une autre solution est possible : réparer l’objet ! Cette technique, lorsqu’elle est possible, est plus sobre en ressources mais elle nécessite des connaissances techniques et l’utilisation de méthodes (protocoles). Ce sont ces derniers points que nous allons voir dans ce dossier à travers l’étude d’une « Lampe Dynamo ».

Dans un premier temps, vous allez devoir comprendre comment fonctionne l’objet en le démontant puis en le remontant proprement. Dans un deuxième temps vous allez apprendre à diagnostiquer et réparer une panne en suivant un protocole. Et enfin, vous allez réfléchir sur l’impact environnemental de l’objet lorsque nous ne pouvons plus rien faire pour lui.

Mais avant tout cela, jouons un peu avec une « réaction en chaîne » pour illustrer ce qu’est une panne !

1)	C’est quoi un objet en panne ?	3

1.1)	Une réaction en chaîne qui fonctionne	3

1.2)	Les pannes d’une réaction en chaîne	4

1.3)	Conclusion	5

2)	Comprendre comment fonctionne un objet	6

2.1)	Démonter en gardant un historique de démontage	6

a)	Démonter une lampe en 4 parties	6

b)	Découper les vignettes	7

c)	Protocole de démontage	9

2.2)	Remonter en utilisant un protocole	10

2.3)	Protocole de remontage	10

2.4)	Comprendre comment il fonctionne	11

a)	Les instruments de mesure	11

b)	La démarche scientifique	11

c)	La manivelle	12

d)	Les engrenages	12

e)	La dynamo	13

f)	La batterie rechargeable Li-ion	14

g)	Le bouton	15

h)	Les LED	16

i)	L’optique	17

2.5)	Frise chronologique des inventions	19

2.6)	Diagramme de définition de blocs	20

2.7)	Diagramme des blocs internes	21

3)	Service après-vente (SAV)	22

3.1)	Tableau des anomalies	23

3.2)	Fiche d’intervention	24

4)	Cycle de vie de la lampe dynamo	25

4.1)	Liste des matériaux	25

a)	Les 5 familles des matériaux	25

b)	Le circuit imprimé	26

c)	Les plastiques	27

d)	La batterie Li-ion	28

e)	Les métaux	29

f)	Nomenclature de la lampe dynamo	30

4.2)	Impact pour l’environnement	31

5)	Compétences	32

5.1)	Thème I	32

5.2)	Thème II	34

5.3)	Thème III	36

# C’est quoi un objet en panne ?

## Une réaction en chaîne qui fonctionne

L’image suivante montre une « réaction en chaîne » et son animation est disponible en cliquant sur le bouton « lecture » situé plus bas ou dans le fichier :

Réaction en chaine – fonctionnelle.mp4

Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases :

a) Quel est le premier élément qui déclenche la « réaction en chaîne » ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Quel est l’objectif de cette « réaction en chaîne » ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Vous devez décrire l’enchaînement du début à la fin en utilisant tout le vocabulaire de l’image ci-dessus :

Le domino bleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Les pannes d’une réaction en chaîne

Vous devez expliquer les pannes des « réactions en chaîne » suivantes. Des animations sont disponibles pour vous aider à comprendre les problèmes :

| N° panne | Causes des pannes | Images |
| --- | --- | --- |
| 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Réaction en chaine - panne 01.mp4 |
| 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Réaction en chaine - panne 02.mp4 |
| 3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Réaction en chaine - panne 03.mp4 |

Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases :

a) Vous devez donner une définition d’une « réaction en chaîne » :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Comment pourriez-vous décrire une panne dans une « réaction en chaîne » :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Conclusion

Les systèmes techniques ce sont des « réactions en chaîne » dans lesquels une commande entraîne une succession d’événements dans un but précis.

S’il y a une rupture ou un problème dans les « réactions en chaîne » des systèmes techniques alors c’est la panne !

Pour réparer un objet technique vous allez devoir comprendre de quoi il est fait et comment doit-il fonctionner normalement : c’est ce que vous allez faire maintenant avec la « Lampe Dynamo » !

Lampe montée

Lampe démontée

# Comprendre comment fonctionne un objet

## Démonter en gardant un historique de démontage

L’objectif dans cette partie n’est pas de tout démonter mais juste de pouvoir accéder aux parties essentielles de l’objet afin de le réparer sans faire plus de dégât qu’il y en a déjà.

### Démonter une lampe en 4 parties

Nous vous recommandons de désassembler la lampe n°1 en 4 parties en retirant seulement 4 vis. La lampe n°1 est une lampe fonctionnelle en parfait état de marche.

### Découper les vignettes

Après avoir démonté la lampe n°1 en 4 parties, vous allez découper les vignettes suivantes et les mettre dans l’ordre en respectant le démontage que vous avez réalisé.

### Protocole de démontage

Vous devez compléter le tableau suivant et coller les vignettes découpées précédemment.

| Étape n°1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Étape n°2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Étape n°3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Étape n°4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

## Remonter en utilisant un protocole

## Protocole de remontage

Vous devez compléter le tableau suivant et coller les vignettes découpées précédemment.

| Étape n°1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Étape n°2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Étape n°3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Étape n°4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

## Comprendre comment il fonctionne

Vous allez réaliser une série de tests sur la lampe n°1 partiellement démontée et avec l’aide de quelques instruments de mesure. Nous vous rappelons que cette lampe fonctionne parfaitement !

Luxmètre et sa sonde

Chronomètre

Voltmètre

Lampe dynamo n°1 partiellement démontée (jusqu’à l’étape n°2 du protocole de démontage)

### Les instruments de mesure

En faisant quelques recherches sur Internet, vous devez compléter le tableau suivant :

| Nom des instruments | Il mesure quoi ? | Avec quelle unité ? |
| --- | --- | --- |
| Voltmètre | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Chronomètre | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Luxmètre et sa sonde | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

### La démarche scientifique

Vous devez donner une définition de la « démarche scientifique » en citant votre source :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### La manivelle

La manivelle est un mécanisme ancien, elle a été inventée par qui et quand ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elle permet de transformer une force en un mouvement, pouvez-vous expliquer lequel ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle est la source d’énergie qui met en mouvement la manivelle de la lampe dynamo ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Les engrenages

Les engrenages ce sont la mise en cascade de plusieurs roues dentées qui permettent d’obtenir un rapport de vitesse. Quelle est leur histoire ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les roues dentées permettent de faire quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si la première roue dentée est reliée à la manivelle alors la dernière est connectée à quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### La dynamo

Une dynamo c’est un moteur électrique que l’on force à tourner pour transformer le mouvement en électricité. Elle est le fruit de nombreuses améliorations et c’est Werner Siemens qui en a établi le principe. À quelle date a-t-il exposé pour la première fois le principe de la dynamo ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La dynamo permet de faire quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sens des aiguilles d’une montre

Maintenant vous allez réaliser quelques mesures de tension aux bornes de la dynamo de la lampe n°1 démontée jusqu’à l’étape n°2 du protocole de démontage (boîtier du haut retiré). Pour faire cela, vous allez régler le multimètre sur la position « 20V continu », un élève doit maintenir les sondes du multimètre aux bornes de la dynamo pendant qu’un autre élève tourne la manivelle de la lampe :

| Sens de rotation de la manivelle | Tension positive ? |
| --- | --- |
| Horaire | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Antihoraire | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Pour pouvoir être efficace la tension de la dynamo peut être soit négative, soit positive par contre elle doit être au moins égale à 5,4V (tension de charge de la batterie 4,2 + chute de tension aux bornes du redresseur à diodes 2 x 0,6)

Entraînez-vous à tourner la manivelle à une vitesse qui permet d’atteindre cette tension !

### La batterie rechargeable Li-ion

La batterie rechargeable de type Li-ion est présente partout notamment dans nos téléphones portables. Trois personnes sont à l’origine de son invention dont un qui a obtenu un prix Nobel de chimie pour cela. Qui sont ces trois scientifiques et quand a-t-elle été commercialisée pour la première fois ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La batterie de la lampe dynamo permet de faire quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour recharger une batterie il faut de l’électricité et du temps. Pouvez-vous donner les noms des 2 instruments utiles pour mesurer ces phénomènes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vous allez maintenant apprendre à surveiller la charge de la batterie. Pour faire cela, vous devez mettre à zéro le chrono et le relancer à chaque fois qu’un élève tourne la manivelle. Puis vous devez contrôler régulièrement la tension de la batterie comme le montre le schéma ci-dessous :

|  | Temps | Tension |
| --- | --- | --- |
| Départ | 0s | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Batterie totalement chargée | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,2V |

### Le bouton

Le bouton de la lampe dynamo regroupe plusieurs interrupteurs qui permettent d’obtenir plusieurs possibilités de commande.

Donnez brièvement l’histoire de l’interrupteur :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le bouton de la lampe dynamo permet de faire quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le bouton a combien de pattes soudées au circuit ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le schéma ci-contre décrit le fonctionnement du bouton, il s’appelle : le « diagramme d’état » du langage de modélisation « SysML ».

Éteindre tout

. . . . . LED

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . LED

Vous devez compléter ce diagramme en testant la lampe n°1 et en sachant que chaque rectangle correspond à un clic sur le bouton.

Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases :

a) Le diagramme comporte combien de boucles ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Il comporte combien d’étapes différentes ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) A-t-il un début et/ou une fin ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Les LED

Une diode électroluminescente (abrégé DEL en français ou LED de l’anglais : light emitting diode) est un dispositif émettant de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique.

L’histoire des LED démarre en 1907 mais celles réellement utilisables pour l’éclairage ont été découvertes plus récemment.

Donnez la date de l’invention des LED blanches de forte intensité :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les LED de la lampe dynamo permettent de faire quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une LED est un composant électronique qui laisse passer le courant électrique que dans un seul sens : elle est polarisée ! Si elle est alimentée dans le sens « direct » alors la LED s’allume et si elle est alimentée en « inverse » alors elle ne s’allume pas.

Le schéma ci-contre montre comment identifier les pôles + et – d’une LED déjà soudée sur un circuit. La patte – est reconnaissable car elle se prolonge à l’intérieur du cylindre transparent par un élargissement qui supporte un bol microscopique.

Vous devez vérifier, en utilisant le montage ci-contre, que le voltmètre indique bien une tension positive lorsque les LED sont allumées.

### L’optique

Les LED émettent un faisceau de lumière assez large et pour que la lampe dynamo soit plus efficace alors la lumière qu’elle projette doit être suffisamment concentrée. Pour réaliser cela, le concepteur de la lampe a disposé des miroirs en forme de petit bol situés à l’arrière de chaque LED comme pour les phares des voitures.

Donnez la date de l’invention des miroirs d’Archimède, d’après la légende :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avec réflecteur et avec vitre

Sans réflecteur et avec vitre

Source : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les réflecteurs de la lampe dynamo permettent de faire quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vous allez apprendre à utiliser le luxmètre pour mesurer l’intensité de la lumière émise par la lampe dynamo en fonction de la distance entre la vitre et la sonde.

Vous devez faire cette expérience dans un endroit relativement sombre puis faire des mesures à différentes distances :

|  | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 LED | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |
| 3 LED | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |

L’optique de la lampe inclut une LED, un miroir et une vitre. Nous allons maintenant nous intéresser plus précisément à cette dernière.

La vitre transparente placée devant les LED permet de faire quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelles doivent être ses deux qualités principales ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vous allez apprendre à utiliser le luxmètre pour mesurer la dispersion de la lumière transmise par la vitre de la lampe.

Vous devez faire cette expérience dans un endroit relativement sombre puis faire des mesures à différentes distances :

|  | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 LED | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |
| 3 LED | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |

## Frise chronologique des inventions

Dans le chapitre 2.4 vous avez notamment étudié l’histoire des objets technologiques qui composent cette « Lampe dynamo » et en voici la correction :

- Manivelle	IIe - IIe siècle après J.-C,

- Engrenages	IVe siècle avant J.-C,

- Dynamo	1866,

- Batterie Li-ion	1991,

- Interrupteur	1864,

- LED	1990,

- Miroir d’Archimède	213 avant J.-C.

Vous devez ranger cette liste dans l’ordre chronologique puis la placer sur la frise ci-dessus :

## Diagramme de définition de blocs

Comment représenter schématiquement la structure de la lampe dynamo ? Plusieurs méthodes existent et ce chapitre en présente une : le « diagramme de définition de blocs » du langage de modélisation « SysML ».

LAMPE DYNAMO

Modélisation SysML

Diagramme de définition de blocs

D’après ce diagramme, le bloc « Électronique » est constitué de combien de blocs et comment se nomment-ils ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À votre avis, une panne a plus de chances de faire partie du bloc « Mécanique », « Électronique » ou « Optique » ? Expliquez pourquoi :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Diagramme des blocs internes

La lampe dynamo permet de transformer notre énergie musculaire en énergie lumineuse. Comment représenter schématiquement la transformation de l’énergie par l’objet ? Plusieurs méthodes existent et ce chapitre en présente une : le « diagramme des blocs internes » du langage de modélisation « SysML ».

Cette représentation est intéressante pour localiser une panne à partir d’une simple observation d’une lampe qui fonctionne mal. Par exemple si la lampe s’allume mais qu’elle s’éteint trop rapidement alors la panne doit se situer quelque part entre l’utilisateur et la batterie. Par contre, pour une panne totale (lampe ne fonctionne pas du tout) alors il faut prendre ce diagramme depuis ses entrées et contrôler blocs après blocs pour remonter jusqu’à la panne.

LAMPE DYNAMO

Modélisation SysML

Diagramme des blocs internes

D’après ce diagramme, quelles sont les énergies entrantes et sortantes du bloc « Manivelle » ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle est la particularité du bloc « Bouton » ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Service après-vente (SAV)

Vous êtes un technicien dans un « service après-vente » (SAV) et vous venez de recevoir 6 lampes qui ont des pannes différentes (sauf sur l’une d’entre elles qui est un piège). Ces lampes dysfonctionnelles sont numérotées de n°2 à n°7 et vous disposez d’une lampe totalement opérationnelle numérotée 1.

Votre chef vous impose les règles suivantes à faire dans l’ordre :

- Vous ne devez pas démonter la lampe dans un premier temps !

- Vous devez tourner la manivelle durant au moins 5 minutes (sauf si elle bloque), la tester et trouver une ou des pannes correspondantes au « tableau des anomalies ».

- Vous pouvez démonter la lampe en utilisant le « protocole de démontage ».

- Vous devez vérifier votre idée de panne trouvée précédemment et la justifier en utilisant une méthode scientifique. Pour vous aider à vérifier les pannes possibles, vous pouvez utiliser les protocoles vus précédemment : manivelle, engrenages, dynamo, batterie, bouton, LED et optique.

- Vous devez proposer une réparation possible et remonter la lampe en utilisant le « protocole de remontage »

- Vous devez rédiger une « fiche d’intervention » pour clore votre travail.

## Tableau des anomalies

| Anomalies | Causes possibles | Vérifications |
| --- | --- | --- |
| 1. La manivelle est bloquée ou elle se coince par moment | - Engrenages cassés. | - Observer l’intégralité des dents des engrenages. |
| 2. En mode éclairage intense alors les 3 LED ne s’allument pas toutes | - LED mal alimentée en électricité. | - Vérifier au multimètre la tension aux bornes des LED. |
|  | - LED dans le mauvais sens. | - Vérifier que les LED sont dans le bon sens. |
| 3. Les LED sont faibles ou elles s’éteignent en moins de 5 minutes mais tourner la manivelle change leurs intensités | - La batterie est déchargée. | - Vérifier la tension de la batterie >3,6V et tourner la manivelle pour recharger la batterie. |
|  | - La batterie est en fin de vie. | - Tester la tension de la batterie. |
| 4. Toutes les LED ne s’allument pas ou peu longtemps et appuyer sur le bouton ou tourner la manivelle ne change rien | - Dynamo débranchée | - Vérifier le câblage de la dynamo. |
|  | - La batterie est en fin de vie. | - Tester la tension de la batterie. |
|  | - Le bouton défectueux. | - Regarder si les 3 pattes du bouton sont bien connectées au circuit. |
| 5. Lorsque l’on regarde la lampe sur le dessus et qu’elle est allumée alors elle nous éblouit. | - Optique dégradée. | - Vérifier l’état de l’optique de la lampe. |

## Fiche d’intervention

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°. . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Technicien responsable : Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Début de l’intervention : Date : . . . / . . . / . . . Heure : . . . h . . . Fin de l’intervention : Date : . . . / . . . / . . . Heure : . . . h . . . |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Signature des techniciens |  |

# Cycle de vie de la lampe dynamo

## Liste des matériaux

### Les 5 familles des matériaux

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur les 5 familles des matériaux :

Qu’est-ce qu’un matériau ? Un matériau est une matière d’origine naturelle ou artificielle que l’Homme utilise et/ou conçoit pour fabriquer des objets, construire des bâtiments ou des machines. Les matériaux sont différenciés selon leur provenance (issus d’êtres vivants par exemple) et leurs propriétés, qu’elles soient mécaniques (flexibilité ou rigidité…), chimiques (perméabilité ou imperméabilité à l’eau…) ou encore physiques (conductivité de l’électricité ou de la chaleur…). Ils sont généralement classés en différentes grandes familles : - Les matériaux métalliques qui regroupent les métaux : fer, cuivre, bronze et les alliages métalliques : acier inoxydable - Les matériaux organiques qui sont issus d’êtres vivants, plantes ou animaux (bois, coton, papier…) - Les matériaux minéraux ou inorganiques : roche, céramique, verre. - Les matériaux plastiques, qui, en général proviennent de combustibles dits fossiles se trouvant dans le sol, comme le pétrole par exemple. - Les matériaux composites qui combinent plusieurs matériaux de famille différente pour obtenir de multiples propriétés (exemple : fibre de carbone). Source : https://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-materiaux.aspx

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

Quels sont les noms des 5 familles des matériaux :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’où proviennent généralement les plastiques et est-ce qu’ils sont issus d’une ressource renouvelable ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Le circuit imprimé

Le cadre suivant est un résumé de documents qui se trouvent sur Internet (les liens en bas du cadre peuvent vous diriger vers leurs sources). Il donne des informations sur le circuit imprimé de la lampe dynamo :

Circuit imprimé Un circuit imprimé (ou PCB de l'anglais printed circuit board) est un support, en général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux, dans le but de réaliser un circuit électronique complexe. On le désigne aussi par le terme de carte électronique. Il est constitué d'un assemblage d'une ou plusieurs fines couches de cuivre séparées par un matériau isolant. Les couches de cuivre sont gravées par un procédé chimique pour obtenir un ensemble de pistes, terminées par des pastilles. Le circuit imprimé est souvent recouvert d'une couche de vernis coloré qui protège les pistes de l'oxydation et d'éventuels courts-circuits. Le matériau isolant le plus courant est le FR-4 (abréviation de l'anglais Flame Retardant 4). Il est un composite de résine époxyde renforcé de fibre de verre. Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_imprim%C3%A9 FR-4 — Wikipédia (wikipedia.org)

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

Quelle est la fonction du circuit imprimé ? En d’autres termes : à quoi il sert ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La partie isolante du circuit imprimé de la lampe dynamo est faite de quoi ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le matériau FR-4 fait partie de quelle famille ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De quel matériau la partie conductrice est-elle faite et à quelle famille appartient-il ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Les plastiques

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur les matériaux plastiques, matière qui a été largement employée pour fabriquer la lampe dynamo.

Les plastiques Une matière plastique (le plastique en langage courant) est un polymère généralement mélangé à des additifs, colorants, charges (miscibles ou non dans la matrice polymère). Il en existe une large gamme ; moulé par injections, extrudé, étiré en film, généralement façonné à chaud et sous pression, pour aboutir à un semi-produit ou à un objet, y compris fils et fibres (tissus), mastics, revêtements, etc. Il est utilisé dans presque tous les secteurs d'activité. Certains ont des propriétés jamais auparavant réunies, par exemple la transparence et la résistance aux chocs. Avec environ 400 millions de t/an (en 2022), quantité susceptible de doubler avant 2040, à 90 % issus d'hydrocarbures fossiles (pétrole) il est devenu omniprésent. Et seul environ 9 % du plastique est recyclé (12 % incinérés et le reste mis en décharge ou perdu dans la nature, peu à peu dégradé en microplastiques et en nanoplastiques), ce qui fait du déchet plastique un problème préoccupant. En mars 2022, les dirigeants mondiaux et les ministres de l'environnement ont entamé des négociations pour un premier traité international (juridiquement contraignant) au monde visant à éliminer la pollution plastique. Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

La majeure partie des plastiques sont issus de quelle ressource ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’après le texte, quelles sont les caractéristiques jamais réunies avant l’arrivée des plastiques ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quel est le problème avec l’usage des plastiques ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le plastique PLA des imprimantes 3D provient-il également du pétrole ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### La batterie Li-ion

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur la batterie rechargeable de la lampe dynamo.

Les batteries Li-ion des voitures électriques sont-elles écologiques ? Il arrive que la pollution générée par les batteries des voitures électriques soit pointée du doigt. Pour bien comprendre, il est important de distinguer l'impact environnemental lié à leur fabrication, de l'impact environnemental de la voiture électrique sur l'ensemble de son cycle de vie. D'un côté, il est vrai que la fabrication d'une batterie de voiture électrique est énergivore et génère des pollutions. Les batteries sont composées de métaux rares - cobalt, nickel, manganèse et, bien entendu, lithium – dont l’extraction nécessite beaucoup d'énergie, dans des pays où l'électricité est le plus souvent produite à partir d'énergies fossiles. Sur place, ces activités peuvent également provoquer des pollutions des sols ou des cours d'eau. Pour ne rien arranger, ces métaux pourraient venir à manquer dans les années à venir, surtout le cobalt. Il faut toutefois noter que les nouvelles générations de batteries vont renfermer de moins en moins de cobalt et qu’un équilibre pourrait être trouvé, même avec un essor très important de la mobilité électrique. Pour autant, sur l'ensemble de son cycle de vie (de la production au recyclage en passant par son utilisation), la voiture électrique présente bien plus d'avantages pour l'environnement que la voiture thermique. Elle émet jusqu'à trois fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule diesel ou essence ! Quant aux batteries, les métaux qu'elles contiennent sont recyclables. La naissance d'une véritable filière de recyclage de batteries de voitures électriques devrait donc contribuer à améliorer encore plus l'empreinte écologique de la voiture électrique dans un futur proche. Sources : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/guide-energie/electricite/recyclage-batterie-voiture-electrique.html

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

Que contient une batterie Li-ion ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C’est quoi le cycle de vie d’une batterie ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Les métaux

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur les 5 familles des matériaux et notamment les métaux :

Source : https://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-materiaux.aspx

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du schéma au-dessus :

Quels sont les principales caractéristiques des métaux ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Que signifie « conductivité électrique » et avec quel instrument peut-on l’évaluer ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Nomenclature de la lampe dynamo

Le tableau suivant dresse la liste d’une partie des pièces de la lampe dynamo : cela s’appelle une « nomenclature ». Vous devez compléter sa colonne « familles de matériaux » :

| Noms | Images | Familles de matériaux |
| --- | --- | --- |
| Circuit imprimé |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Axes pour engrenages Tiges centrales pour maintenir les engrenages |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Support dynamo et circuit |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Engrenages |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Coques Parties haute et basse du boîtier de la lampe |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Vis |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Optique |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Manivelle |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

## Impact pour l’environnement

L’activité humaine a toujours un impact sur l’environnement et l’objet qui ne pollue pas c’est celui qui ne sera jamais fabriqué. Par contre lorsque l’objet existe déjà : pourquoi ne pas remplacer les parties cassées par un matériau ayant l’impact environnemental le plus faible possible !?

Pour réparer la lampe n°6, il faut remplacer des roues dentées initialement fabriquées avec un plastique issu de l’industrie du pétrole. Maintenant vous allez réfléchir pour remplacer cette pièce par une autre ayant un impact environnemental plus faible.

a) Vous devez expliquer pourquoi un plastique issu du pétrole n’utilise pas une ressource renouvelable :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Vous devez proposer 2 matériaux issus d’une ressource renouvelable pour remplacer les pièces, et proposer les machines de la salle de technologie qui pourraient les fabriquer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Compétences

## Thème I

## Thème II

## Thème III

Ces pictogrammes vous accompagnent le long de cette pédagogie, et également sur le catalogue de Technologie Services. Ils vous aident à repérer quelles sont les compétences liées aux chapitres de la pédagogie, et aux produits de la société.

N’hésitez pas à consulter le site Internet : https://technologieservices.fr/ts_fr/

Les catalogues sont disponibles en ligne : https://technologieservices.fr/ts_fr/ressources/nos-publications/catalogues.html

Dossier technique du produit : https://technologieservices.fr/ts_fr/270570.html