Lorsqu’un objet tombe en panne, quels sont les choix qui s’offrent à nous ?

Nous pouvons le jeter et en acheter un neuf ! Mais cette démarche n’est pas neutre car elle a un impact important sur l’environnement, en ressources matérielles et en énergies.

Une autre solution est possible : réparer l’objet ! Cette technique, lorsqu’elle est possible, est plus sobre en ressources mais elle nécessite des connaissances techniques et l’utilisation de méthodes (protocoles). Ce sont ces derniers points que nous allons voir dans ce dossier à travers l’étude d’une « Lampe Dynamo ».

Dans un premier temps, vous allez devoir comprendre comment fonctionne l’objet en le démontant puis en le remontant proprement. Dans un deuxième temps vous allez apprendre à diagnostiquer et réparer une panne en suivant un protocole. Et enfin, vous allez réfléchir sur l’impact environnemental de l’objet lorsque nous ne pouvons plus rien faire pour lui.

Mais avant tout cela, jouons un peu avec une « réaction en chaîne » pour illustrer ce qu’est une panne !

Table des matières

1) C’est quoi un objet en panne ?	3

1.1) Une réaction en chaîne qui fonctionne	3

1.2) Les pannes d’une réaction en chaîne	4

1.3) Conclusion	5

2) Comprendre comment fonctionne un objet	6

2.1) Démonter en gardant un historique de démontage	6

a) Démonter une lampe en 4 parties	6

b) Découper les vignettes	7

c) Protocole de démontage	9

2.2) Remonter en utilisant un protocole	10

2.3) Protocole de remontage	10

2.4) Comprendre comment il fonctionne	11

a) Les instruments de mesure	11

b) La démarche scientifique	11

c) La manivelle	12

d) Les engrenages	12

e) La dynamo	13

f) La batterie rechargeable Li-ion	14

g) Le bouton	15

h) Les LED	16

i) L’optique	17

2.5) Frise chronologique des inventions	19

2.6) Diagramme de définition de blocs	20

2.7) Diagramme des blocs internes	21

3) Service après vente (SAV)	22

3.1) Tableau des anomalies	23

3.2) Fiche d’intervention	24

3.3) Corrections des fiches d’intervention	25

4) Cycle de vie de la lampe dynamo	31

4.1) Liste des matériaux	31

a) Les 5 familles des matériaux	31

b) Le circuit imprimé	32

c) Les plastiques	33

d) La batterie Li-ion	34

e) Les métaux	35

f) Nomenclature de la lampe dynamo	36

4.2) Impact pour l’environnement	37

5) Compétences	38

5.1) Thème I	38

5.2) Thème II	40

5.3) Thème III	42

# C’est quoi un objet en panne ?

## Une réaction en chaîne qui fonctionne

L’image suivante montre une « réaction en chaîne » et son animation est disponible en cliquant sur le bouton « lecture » situé plus bas ou dans le fichier :

Réaction en chaine – fonctionnelle.mp4

Dominos

Panier

Marteau

Masse

Planche

Ballon

Appui

Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases :

a) Quel est le premier élément qui déclenche la « réaction en chaîne » ?

Le premier élément qui déclenche la « réaction en chaîne » est le domino bleu qui est en équilibre.

b) Quel est l’objectif de cette « réaction en chaîne » ?

L’objectif de la « réaction en chaîne » est de marquer un panier de basket.

c) Vous devez décrire l’enchaînement du début à la fin en utilisant tout le vocabulaire de l’image ci-dessus :

Le domino bleu qui est en équilibre bascule. Le domino bleu entraîne dans sa chute tous les dominos rouges. Le dernier domino rouge tombe sur le marteau qui bascule à son tour. Le marteau pousse la masse de son support. La masse tombe sur une extrémité de la planche. La planche bascule sur son appui. La planche lance le ballon. Le ballon rentre dans le panier.

## Les pannes d’une réaction en chaîne

Vous devez expliquer les pannes des « réactions en chaîne » suivantes. Des animations sont disponibles pour vous aider à comprendre les problèmes :

| N° panne | Causes des pannes | Images |
| --- | --- | --- |
| 1 | L’appui a été déplacé et la planche n’est plus en mesure de lancer le ballon de basket. | Réaction en chaine - panne 01.mp4 |
| 2 | Le marteau a été déplacé et le dernier domino n’est pas capable de pousser la masse sur l’extrémité de la planche pour marquer un panier. | Réaction en chaine - panne 02.mp4 |
| 3 | Il manque 2 dominos dans la chaîne ce qui la ralentit et ne lui permet plus de pousser suffisamment fort la masse pour donner au ballon l’énergie nécessaire pour atteindre le panier. | Réaction en chaine - panne 03.mp4 |

Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases :

a) Vous devez donner une définition d’une « réaction en chaîne » :

C’est un mécanisme dans lequel une succession d’éléments s’enchaînent dans un but précis.

b) Comment pourriez-vous décrire une panne dans une « réaction en chaîne » :

C’est une rupture dans la « réaction en chaîne » qui l’empêche d’atteindre son but.

## Conclusion

Les systèmes techniques ce sont des « réactions en chaîne » dans lesquels une commande entraîne une succession d’événements dans un but précis.

S’il y a une rupture ou un problème dans les « réactions en chaîne » des systèmes techniques alors c’est la panne !

Pour réparer un objet technique vous allez devoir comprendre de quoi il est fait et comment doit-il fonctionner normalement : c’est ce que vous allez faire maintenant avec la « Lampe Dynamo » !

Lampe montée

Lampe démontée

# Comprendre comment fonctionne un objet

## Démonter en gardant un historique de démontage

L’objectif dans cette partie n’est pas de tout démonter mais juste de pouvoir accéder aux parties essentielles de l’objet afin de le réparer sans faire plus de dégât qu’il y en a déjà.

### Démonter une lampe en 4 parties

Nous vous recommandons de désassembler la lampe n°1 en 4 parties en retirant seulement 4 vis. La lampe n°1 est une lampe fonctionnelle en parfait état de marche.

### Découper les vignettes

Après avoir démonté la lampe n°1 en 4 parties, vous allez découper les vignettes suivantes et les mettre dans l’ordre en respectant le démontage que vous avez réalisé.

### Protocole de démontage

Vous devez compléter le tableau suivant et coller les vignettes découpées précédemment.

| Étape n°1 : Retirer les 4 vis à l’aide d’un tournevis | Étape n°2 : Retirer le haut du boîtier à la main |
| --- | --- |
| Étape n°3 : Retirer le circuit électronique à la main | Étape n°4 : Retirer l’optique à la main |

## Remonter en utilisant un protocole

## Protocole de remontage

Vous devez compléter le tableau suivant et coller les vignettes découpées précédemment.

| Étape n°1 : Remettre l’optique à la main du côté des LED | Étape n°2 : Replacer le circuit électronique à la main dans le boîtier du bas |
| --- | --- |
| Étape n°3 : Refermer le boîtier avec la partie supérieure | Étape n°4 : Remettre les 4 vis pour fermer le boîtier. |

## Comprendre comment il fonctionne

Vous allez réaliser une série de tests sur la lampe n°1 partiellement démontée et avec l’aide de quelques instruments de mesure. Nous vous rappelons que cette lampe fonctionne parfaitement !

Voltmètre

Chronomètre

Lampe dynamo n°1 partiellement démontée (jusqu’à l’étape n°2 du protocole de démontage)

Luxmètre et sa sonde

### Les instruments de mesure

En faisant quelques recherches sur Internet, vous devez compléter le tableau suivant :

| Nom des instruments | Il mesure quoi ? | Avec quelle unité ? |
| --- | --- | --- |
| Voltmètre | Tension électrique | Volt (V) |
| Chronomètre | Temps | Seconde (s) |
| Luxmètre et sa sonde | Intensité de la lumière | Lux (lx) |

### La démarche scientifique

Vous devez donner une définition de la « démarche scientifique » en citant votre source :

La démarche scientifique est la méthode utilisée par les scientifiques pour parvenir à comprendre et à expliquer le monde qui nous entoure. De façon simplificatrice, elle se déroule en plusieurs étapes : à partir de l’observation d’un phénomène et de la formulation d’une problématique, différentes hypothèses vont être émises, testées puis infirmées ou confirmées.

Source : https://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-demarche-scientifique.aspx

### La manivelle

La manivelle est un mécanisme ancien, elle a été inventée par qui et quand ?

La manivelle a été inventée par les Romains aux IIe – IIIe siècles.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manivelle

Elle permet de transformer une force en un mouvement, pouvez-vous expliquer lequel ?

La manivelle est un mécanisme qui permet de transformer une force en un mouvement de rotation.

Quelle est la source d’énergie qui met en mouvement la manivelle de la lampe dynamo ?

La source d’énergie qui met en mouvement la manivelle est l’énergie musculaire de la main.

### Les engrenages

Les engrenages ce sont la mise en cascade de plusieurs roues dentées qui permettent d’obtenir un rapport de vitesse. Quelle est leur histoire ?

Les plus anciennes mentions de roues dentées apparaissent en Chine, sans doute au IVe siècle av. J.-C. Elles sont aussi connues dans la Grèce antique et à Rome, en Al-Andalus puis dans l'Ouest de l'Europe.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_dent%C3%A9e

Les roues dentées permettent de faire quoi ?

Elles permettent d’obtenir un rapport de vitesse de rotation entre un arbre entrant et un sortant. Dans le cadre de notre lampe dynamo, elles servent à augmenter la vitesse de la manivelle.

Si la première roue dentée est reliée à la manivelle alors la dernière est connectée à quoi ?

La dernière roue dentée du train d’engrenages de la lampe dynamo est connectée à la dynamo.

### La dynamo

Une dynamo c’est un moteur électrique que l’on force à tourner pour transformer le mouvement en électricité. Elle est le fruit de nombreuses améliorations et c’est Werner Siemens qui en a établi le principe. À quelle date a-t-il exposé pour la première fois le principe de la dynamo ?

En 1866, Werner Siemens établit le principe de la dynamo électrique.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Siemens

La dynamo permet de faire quoi ?

La dynamo permet de transformer un mouvement de rotation en électricité. C’est un moteur qui fonctionne en générateur électrique.

Sens des aiguilles d’une montre

Maintenant vous allez réaliser quelques mesures de tension aux bornes de la dynamo de la lampe n°1 démontée jusqu’à l’étape n°2 du protocole de démontage (boîtier du haut retiré). Pour faire cela, vous allez régler le multimètre sur la position « 20V continu », un élève doit maintenir les sondes du multimètre aux bornes de la dynamo pendant qu’un autre élève tourne la manivelle de la lampe :

| Sens de rotation de la manivelle | Tension positive ? |
| --- | --- |
| Horaire | NON (négative) |
| Antihoraire | OUI (positive) |

Pour pouvoir être efficace la tension de la dynamo peut être soit négative, soit positive par contre elle doit être au moins égale à 5,4V (tension de charge de la batterie 4,2 + chute de tension aux bornes du redresseur à diodes 2 x 0,6)

Entraînez-vous à tourner la manivelle à une vitesse qui permet d’atteindre cette tension !

### La batterie rechargeable Li-ion

La batterie rechargeable de type Li-ion est présente partout notamment dans nos téléphones portables. Trois personnes sont à l’origine de son invention dont un qui a obtenu un prix Nobel de chimie pour cela. Qui sont ces trois scientifiques et quand a-t-elle été commercialisée pour la première fois ?

Les trois scientifiques qui ont inventé la batterie Li-ion sont l’Anglais Stanley Whittingham, l’Américain John B. Goodenough et le Japonais Akira Yoshino. Elle a été commercialisée la première fois en 1991 par Sony.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion

La batterie de la lampe dynamo permet de faire quoi ?

La batterie permet de stocker de l’énergie électrique grâce à des réactions chimiques.

Pour recharger une batterie il faut de l’électricité et du temps. Pouvez-vous donner les noms des 2 instruments utiles pour mesurer ces phénomènes :

Pour mesurer une tension électrique, il faut un voltmètre et pour mesurer le temps, il faut un chronomètre.

Vous allez maintenant apprendre à surveiller la charge de la batterie. Pour faire cela, vous devez mettre à zéro le chrono et le relancer à chaque fois qu’un élève tourne la manivelle. Puis vous devez contrôler régulièrement la tension de la batterie comme le montre le schéma ci-dessous :

|  | Temps | Tension |
| --- | --- | --- |
| Départ | 0s | Entre 3V et 3,6V |
| Batterie totalement chargée | Quelques minutes | 4,2V |

### Le bouton

Le bouton de la lampe dynamo regroupe plusieurs interrupteurs qui permettent d’obtenir plusieurs possibilités de commande.

Donnez brièvement l’histoire de l’interrupteur :

Le premier interrupteur utilisant la technologie quick-break fut inventé par John Henry Holmes en 1864 dans le district de Shieldfield à Newcastle upon Tyne.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Interrupteur

Le bouton de la lampe dynamo permet de faire quoi ?

Le bouton de la lampe permet d’allumer et d’éteindre les LED mais aussi de choisir l’intensité de l’éclairage en choisissant 1 LED ou 3.

Le bouton a combien de pattes soudées au circuit ?

Il a 3 pattes soudées au circuit.

Le schéma ci-contre décrit le fonctionnement du bouton, il s’appelle : le « diagramme d’état » du langage de modélisation « SysML ».

Vous devez compléter ce diagramme en testant la lampe n°1 et en sachant que chaque rectangle correspond à un clic sur le bouton.

Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases :

a) Le diagramme comporte combien de boucles ?

Il comporte qu’une seule boucle.

b) Il comporte combien d’étapes différentes ?

Il comporte 4 étapes mais seules 3 sont différentes.

c) A-t-il un début et/ou une fin ?

Non ! Ce diagramme n’a n’y début n’y de fin : il « tourne » à l’infini.

### Les LED

Une diode électroluminescente (abrégé DEL en français ou LED de l’anglais : light emitting diode) est un dispositif émettant de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique.

L’histoire des LED démarre en 1907 mais celles réellement utilisables pour l’éclairage ont été découvertes plus récemment.

Donnez la date de l’invention des LED blanches de forte intensité :

Dans les années 1990, les recherches, entre autres, de Shuji Nakamura et Takashi Mukai de Nichia, dans la technologie des semi-conducteurs InGaN permettent la création de LED bleues de forte luminosité, ensuite adaptées en LED blanches, par adjonction d'un luminophore jaune.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente

Les LED de la lampe dynamo permettent de faire quoi ?

Elles permettent de transformer l’énergie électrique en lumière blanche.

Une LED est un composant électronique qui laisse passer le courant électrique que dans un seul sens : elle est polarisée ! Si elle est alimentée dans le sens « direct » alors la LED s’allume et si elle est alimentée en « inverse » alors elle ne s’allume pas.

Le schéma ci-contre montre comment identifier les pôles + et – d’une LED déjà soudée sur un circuit. La patte – est reconnaissable car elle se prolonge à l’intérieur du cylindre transparent par un élargissement qui supporte un bol microscopique.

Vous devez vérifier, en utilisant le montage ci-contre, que le voltmètre indique bien une tension positive lorsque les LED sont allumées.

### L’optique

Les LED émettent un faisceau de lumière assez large et pour que la lampe dynamo soit plus efficace alors la lumière qu’elle projette doit être suffisamment concentrée. Pour réaliser cela, le concepteur de la lampe a disposé des miroirs en forme de petit bol situés à l’arrière de chaque LED comme pour les phares des voitures.

Donnez la date de l’invention des miroirs d’Archimède, d’après la légende :

La légende veut qu'il ait mis au point des miroirs géants pour réfléchir et concentrer les rayons du soleil dans les voiles des navires romains durant le siège de Syracuse en -213.

Avec réflecteur et avec vitre

Sans réflecteur et avec vitre

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir_ardent

Les réflecteurs de la lampe dynamo permettent de faire quoi ?

Les réflecteurs de la lampe dynamo permettent de focaliser la lumière émise par les LED.

Vous allez apprendre à utiliser le luxmètre pour mesurer l’intensité de la lumière émise par la lampe dynamo en fonction de la distance entre la vitre et la sonde.

Vous devez faire cette expérience dans un endroit relativement sombre puis faire des mesures à différentes distances :

|  | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 LED |  |  |  |  |  |
| 3 LED |  |  |  |  |  |

L’optique de la lampe inclut une LED, un miroir et une vitre. Nous allons maintenant nous intéresser plus précisément à cette dernière.

La vitre transparente placée devant les LED permet de faire quoi ?

La vitre transparente permet de faire passer la lumière des LED tout en les protégeant des poussières et de l’humidité.

Quelles doivent être ses deux qualités principales ?

La vitre doit être solide (résistance aux chocs) et la plus transparente possible (laisser passer la lumière).

Vous allez apprendre à utiliser le luxmètre pour mesurer la dispersion de la lumière transmise par la vitre de la lampe.

Vous devez faire cette expérience dans un endroit relativement sombre puis faire des mesures à différentes distances :

|  | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 LED |  |  |  |  |  |
| 3 LED |  |  |  |  |  |

## Frise chronologique des inventions

Dans le chapitre 2.4 vous avez notamment étudié l’histoire des objets technologiques qui composent cette « Lampe dynamo » et en voici la correction :

- Manivelle	IIe - IIe siècle après J.-C,

- Engrenages	IVe siècle avant J.-C,

- Dynamo	1866,

- Batterie Li-ion	1991,

- Interrupteur	1864,

- LED	1990,

- Miroir d’Archimède	213 avant J.-C.

Vous devez ranger cette liste dans l’ordre chronologique puis la placer sur la frise ci-dessus :

## Diagramme de définition de blocs

Comment représenter schématiquement la structure de la lampe dynamo ? Plusieurs méthodes existent et ce chapitre en présente une : le « diagramme de définition de blocs » du langage de modélisation « SysML ».

LAMPE DYNAMO

Modélisation SysML

Diagramme de définition de blocs

D’après ce diagramme, le bloc « Électronique » est constitué de combien de blocs et comment se nomment-ils ?

Il est constitué de 5 blocs : dynamo, batterie, bouton, circuit et LED.

À votre avis, une panne a plus de chances de faire partie du bloc « Mécanique », « Électronique » ou « Optique » ? Expliquez pourquoi :

Le bloc « Électronique » a plus de chances de tomber en panne car il est composé de plus de blocs que les autres.

## Diagramme des blocs internes

La lampe dynamo permet de transformer notre énergie musculaire en énergie lumineuse. Comment représenter schématiquement la transformation de l’énergie par l’objet ? Plusieurs méthodes existent et ce chapitre en présente une : le « diagramme des blocs internes » du langage de modélisation « SysML ».

Cette représentation est intéressante pour localiser une panne à partir d’une simple observation d’une lampe qui fonctionne mal. Par exemple si la lampe s’allume mais qu’elle s’éteint trop rapidement alors la panne doit se situer quelque part entre l’utilisateur et la batterie. Par contre, pour une panne totale (lampe ne fonctionne pas du tout) alors il faut prendre ce diagramme depuis ses entrées et contrôler blocs après blocs pour remonter jusqu’à la panne.

LAMPE DYNAMO

Modélisation SysML

Diagramme des blocs internes

D’après ce diagramme, quelles sont les énergies entrantes et sortantes du bloc « Manivelle » ?

Les énergies mises en jeu sont uniquement « mécaniques ».

Quelle est la particularité du bloc « Bouton » ?

Il accepte 2 entrées de nature différente (électrique et mécanique).

# Service après-vente (SAV)

Vous êtes un technicien dans un « service après-vente » (SAV) et vous venez de recevoir 6 lampes qui ont des pannes différentes (sauf sur l’une d’entre elles qui est un piège). Ces lampes dysfonctionnelles sont numérotées de n°2 à n°7 et vous disposez d’une lampe totalement opérationnelle numérotée 1.

Votre chef vous impose les règles suivantes à faire dans l’ordre :

- Vous ne devez pas démonter la lampe dans un premier temps !

- Vous devez tourner la manivelle durant au moins 5 minutes (sauf si elle bloque), la tester et trouver une ou des pannes correspondantes au « tableau des anomalies ».

- Vous pouvez démonter la lampe en utilisant le « protocole de démontage ».

- Vous devez vérifier votre idée de panne trouvée précédemment et la justifier en utilisant une méthode scientifique. Pour vous aider à vérifier les pannes possibles, vous pouvez utiliser les protocoles vus précédemment : manivelle, engrenages, dynamo, batterie, bouton, LED et optique.

- Vous devez proposer une réparation possible et remonter la lampe en utilisant le « protocole de remontage »

- Vous devez rédiger une « fiche d’intervention » pour clore votre travail.

## Tableau des anomalies

| Anomalies | Causes possibles | Vérifications |
| --- | --- | --- |
| 1. La manivelle est bloquée ou elle se coince par moment | - Engrenages cassés. | - Observer l’intégralité des dents des engrenages. |
| 2. En mode éclairage intense alors les 3 LED ne s’allument pas toutes | - LED mal alimentée en électricité. | - Vérifier au multimètre la tension aux bornes des LED. |
|  | - LED dans le mauvais sens. | - Vérifier que les LED sont dans le bon sens. |
| 3. Les LED sont faibles ou elles s’éteignent en moins de 5 minutes mais tourner la manivelle change leurs intensités | - La batterie est déchargée. | - Vérifier la tension de la batterie >3,6V et tourner la manivelle pour recharger la batterie. |
|  | - La batterie est en fin de vie. | - Tester la tension de la batterie. |
| 4. Toutes les LED ne s’allument pas ou peu longtemps et appuyer sur le bouton ou tourner la manivelle ne change rien | - Dynamo débranchée | - Vérifier le câblage de la dynamo. |
|  | - La batterie est en fin de vie. | - Tester la tension de la batterie. |
|  | - Le bouton défectueux. | - Regarder si les 3 pattes du bouton sont bien connectées au circuit. |
| 5. Lorsque l’on regarde la lampe sur le dessus et qu’elle est allumée alors elle nous éblouit. | - Optique dégradée. | - Vérifier l’état de l’optique de la lampe. |

## Fiche d’intervention

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°. . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Technicien responsable : Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Début de l’intervention : Date : . . . / . . . / . . . Heure : . . . h . . . Fin de l’intervention : Date : . . . / . . . / . . . Heure : . . . h . . . |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Signature des techniciens |  |

## Corrections des fiches d’intervention

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°2 |
| --- | --- |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : En mode éclairage intense alors les 3 LED ne s’allument pas toutes. |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : Hypothèses D’après le diagramme ci-dessus, l’origine de la panne peut être : - d’origine électrique (LED mal alimentée en électricité), - d’origine lumineuse (LED correctement alimentée mais elle n’émet pas de lumière). Expérimentations Pour vérifier les deux points énoncés précédemment, il faut dans l’ordre : - Vérifier avec un voltmètre la tension aux bornes de la LED. - Vérifier si la LED est dans le bon sens ou si elle a brûlé. Conclusion Après les vérifications, c’est la LED qui n’est pas dans le bon sens. |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : Il faut démonter la LED du circuit imprimé, vérifier son sens de polarisation et la remettre dans le bon sens sur le circuit. |  |

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°3 |
| --- | --- |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : La lampe ne s’allume plus ou elle s’éteint inexorablement et tourner la manivelle ou appuyer sur le bouton n’y change rien. |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : Hypothèses D’après le diagramme ci-dessus, l’origine de la panne peut être : - d’origine mécanique (dynamo débranchée), - d’origine électrique (batterie à faible capacité), - d’origine électrique (bouton défectueux). Expérimentations Pour vérifier les deux points énoncés précédemment, il faut dans l’ordre : - Vérifier avec un voltmètre la tension aux bornes de la dynamo, - Vérifier avec un voltmètre la capacité de chargement de la batterie, - Vérifier l’intégrité du bouton poussoir. Conclusion Après les vérifications, c’est la dynamo qui est débranchée. |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : Il faut rebrancher les fils de la dynamo sur le circuit imprimé. |  |

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°4 |
| --- | --- |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : Les LED sont faibles ou elles s’éteignent en moins de 5 minutes mais tourner la manivelle change leurs intensités. |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : Hypothèses D’après le diagramme ci-dessus, l’origine de la panne peut être : - d’origine électrique (batterie mal alimentée), - d’origine électrique (batterie à faible capacité). Expérimentations Pour vérifier les deux points énoncés précédemment, il faut : - Vérifier avec un voltmètre la capacité de chargement de la batterie. Conclusion Après cette vérification, c’est la batterie qui manque de capacité de stockage d’énergie électrique. |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : Il faut dessouder l’actuelle batterie pour la mettre au recyclage puis en ressouder une nouvelle. |  |

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°5 |
| --- | --- |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : Lorsque l’on regarde la lampe sur le dessus et qu’elle est allumée alors elle nous éblouit. |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : Hypothèses D’après le diagramme ci-dessus, l’origine de la panne peut être : - d’origine lumineuse (réflecteur défectueux), - d’origine lumineuse (vitre défectueuse). Expérimentations Pour vérifier les deux points énoncés précédemment, il faut dans l’ordre : - Vérifier avec un luxmètre l’intensité du faisceau de lumière dans le sens de la lampe, - Vérifier avec un luxmètre l’intensité de la dispersion du faisceau de lumière de la lampe. Conclusion Après les vérifications, c’est la vitre qui est dépolie. |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : Il faut démonter l’actuelle vitre pour la mettre au recyclage puis la replacer par une nouvelle. Une solution alternative consisterait à repolir l’actuelle vitre pour lui redonner de la transparence. |  |

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°6 |
| --- | --- |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : La manivelle est bloquée ou elle se coince par moment. |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : Hypothèses D’après le diagramme ci-dessus, l’origine de la panne peut-être : - d’origine mécanique (engrenages cassés), Expérimentations Pour vérifier l’hypothèse précédente, il faut : - Vérifier l’état des engrenages et exceptionnellement aucun instrument de mesure n’est utile pour mener cette expérience. Conclusion Après cette vérification, c’est une roue dentée qui est défectueuse. |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : Il faut extraire la roue dentée défectueuse et la remplacer. Une solution alternative consisterait à modéliser la pièce défectueuse, de l’imprimer avec une imprimante 3D puis d’insérer la pièce fabriquée dans la lampe en panne. |  |

| Fiche d’intervention du SAV | Lampe N°7 |
| --- | --- |
| Observations après quelques tests sur la lampe non démontée : La lampe ne s’allume plus et tourner la manivelle ou appuyer sur le bouton n’y change rien. |  |
| Liste des anomalies possibles (voir tableau des anomalies) :  1,  2,  3,  4,  5. |  |
| Localiser les anomalies possibles sur le « diagramme des blocs internes » suivant : |  |
| Quelle est la panne après démontage et tests techniques ? Vous devez décrire la panne et indiquer la méthode scientifique utilisée pour la trouver : Hypothèses D’après le diagramme ci-dessus, l’origine de la panne peut être : - d’origine mécanique (dynamo débranchée), - d’origine électrique (bouton défectueux). Expérimentations Pour vérifier les deux points énoncés précédemment, il faut dans l’ordre : - Vérifier avec un voltmètre la tension aux bornes de la dynamo, - Vérifier l’intégrité du bouton poussoir. Conclusion Après les vérifications, c’est une patte du bouton poussoir qui est cassée. |  |
| Proposer une réparation possible pour remettre en état la lampe : Il faut dessouder l’actuel bouton poussoir puis en ressouder un neuf. Une solution alternative consisterait à réparer la patte cassée du bouton sans devoir le changer complètement. |  |

# Cycle de vie de la lampe dynamo

## Liste des matériaux

### Les 5 familles des matériaux

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur les 5 familles des matériaux :

Qu’est-ce qu’un matériau ? Un matériau est une matière d’origine naturelle ou artificielle que l’Homme utilise et/ou conçoit pour fabriquer des objets, construire des bâtiments ou des machines. Les matériaux sont différenciés selon leur provenance (issus d’êtres vivants par exemple) et leurs propriétés, qu’elles soient mécaniques (flexibilité ou rigidité…), chimiques (perméabilité ou imperméabilité à l’eau…) ou encore physiques (conductivité de l’électricité ou de la chaleur…). Ils sont généralement classés en différentes grandes familles : - Les matériaux métalliques qui regroupent les métaux : fer, cuivre, bronze et les alliages métalliques : acier inoxydable - Les matériaux organiques qui sont issus d’êtres vivants, plantes ou animaux (bois, coton, papier…) - Les matériaux minéraux ou inorganiques : roche, céramique, verre. - Les matériaux plastiques, qui, en général proviennent de combustibles dits fossiles se trouvant dans le sol, comme le pétrole par exemple. - Les matériaux composites qui combinent plusieurs matériaux de famille différente pour obtenir de multiples propriétés (exemple : fibre de carbone). Source : https://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-materiaux.aspx

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

Quels sont les noms des 5 familles des matériaux :

D’après le document, elles se nomment : métalliques, organiques, minéraux, plastiques et composites.

D’où proviennent généralement les plastiques et est-ce qu’ils sont issus d’une ressource renouvelable ?

Les plastiques proviennent généralement du pétrole qui n’est pas une ressource renouvelable.

### Le circuit imprimé

Le cadre suivant est un résumé de documents qui se trouvent sur Internet (les liens en bas du cadre peuvent vous diriger vers leurs sources). Il donne des informations sur le circuit imprimé de la lampe dynamo :

Circuit imprimé Un circuit imprimé (ou PCB de l'anglais printed circuit board) est un support, en général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux, dans le but de réaliser un circuit électronique complexe. On le désigne aussi par le terme de carte électronique. Il est constitué d'un assemblage d'une ou plusieurs fines couches de cuivre séparées par un matériau isolant. Les couches de cuivre sont gravées par un procédé chimique pour obtenir un ensemble de pistes, terminées par des pastilles. Le circuit imprimé est souvent recouvert d'une couche de vernis coloré qui protège les pistes de l'oxydation et d'éventuels courts-circuits. Le matériau isolant le plus courant est le FR-4 (abréviation de l'anglais Flame Retardant 4). Il est un composite de résine époxyde renforcé de fibre de verre. Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_imprim%C3%A9 FR-4 — Wikipédia (wikipedia.org)

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

Quelle est la fonction du circuit imprimé ? En d’autres termes : à quoi il sert ?

Le circuit imprimé permet de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux.

La partie isolante du circuit imprimé de la lampe dynamo est faite de quoi ?

La partie isolante est faite de résine époxyde renforcé de fibre de verre.

Le matériau FR-4 fait partie de quelle famille ?

Il fait partie de la famille des matériaux composites.

De quel matériau la partie conductrice est-elle faite et à quelle famille appartient-il ?

La partie conductrice est faite en cuivre qui appartient à la famille des métaux.

### Les plastiques

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur les matériaux plastiques, matière qui a été largement employée pour fabriquer la lampe dynamo.

Les plastiques Une matière plastique (le plastique en langage courant) est un polymère généralement mélangé à des additifs, colorants, charges (miscibles ou non dans la matrice polymère). Il en existe une large gamme ; moulé par injections, extrudé, étiré en film, généralement façonné à chaud et sous pression, pour aboutir à un semi-produit ou à un objet, y compris fils et fibres (tissus), mastics, revêtements, etc. Il est utilisé dans presque tous les secteurs d'activité. Certains ont des propriétés jamais auparavant réunies, par exemple la transparence et la résistance aux chocs. Avec environ 400 millions de t/an (en 2022), quantité susceptible de doubler avant 2040, à 90 % issus d'hydrocarbures fossiles (pétrole) il est devenu omniprésent. Et seul environ 9 % du plastique est recyclé (12 % incinérés et le reste mis en décharge ou perdu dans la nature, peu à peu dégradé en microplastiques et en nanoplastiques), ce qui fait du déchet plastique un problème préoccupant. En mars 2022, les dirigeants mondiaux et les ministres de l'environnement ont entamé des négociations pour un premier traité international (juridiquement contraignant) au monde visant à éliminer la pollution plastique. Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

La majeure partie des plastiques sont issus de quelle ressource ?

90 % des matériaux plastiques sont issus d’hydrocarbures fossiles.

D’après le texte, quelles sont les caractéristiques jamais réunies avant l’arrivée des plastiques ?

Les plastiques permettent de réunir par exemple la transparence et la résistance aux chocs.

Quel est le problème avec l’usage des plastiques ?

Les plastiques sont produits en masse et utilisés partout, or trop peu sont recyclés et beaucoup finissent en microplastique dans les océans.

Le plastique PLA des imprimantes 3D provient-il également du pétrole ?

Non ! C’est un plastique biosourcé. C’est-à-dire qu’il est issu de la biomasse et plus précisément de l’amidon du maïs.

### La batterie Li-ion

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur la batterie rechargeable de la lampe dynamo.

Les batteries Li-ion des voitures électriques sont-elles écologiques ? Il arrive que la pollution générée par les batteries des voitures électriques soit pointée du doigt. Pour bien comprendre, il est important de distinguer l'impact environnemental lié à leur fabrication, de l'impact environnemental de la voiture électrique sur l'ensemble de son cycle de vie. D'un côté, il est vrai que la fabrication d'une batterie de voiture électrique est énergivore et génère des pollutions. Les batteries sont composées de métaux rares - cobalt, nickel, manganèse et, bien entendu, lithium – dont l’extraction nécessite beaucoup d'énergie, dans des pays où l'électricité est le plus souvent produite à partir d'énergies fossiles. Sur place, ces activités peuvent également provoquer des pollutions des sols ou des cours d'eau. Pour ne rien arranger, ces métaux pourraient venir à manquer dans les années à venir, surtout le cobalt. Il faut toutefois noter que les nouvelles générations de batteries vont renfermer de moins en moins de cobalt et qu’un équilibre pourrait être trouvé, même avec un essor très important de la mobilité électrique. Pour autant, sur l'ensemble de son cycle de vie (de la production au recyclage en passant par son utilisation), la voiture électrique présente bien plus d'avantages pour l'environnement que la voiture thermique. Elle émet jusqu'à trois fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule diesel ou essence ! Quant aux batteries, les métaux qu'elles contiennent sont recyclables. La naissance d'une véritable filière de recyclage de batteries de voitures électriques devrait donc contribuer à améliorer encore plus l'empreinte écologique de la voiture électrique dans un futur proche. Sources : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/guide-energie/electricite/recyclage-batterie-voiture-electrique.html

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du texte au-dessus :

Que contient une batterie Li-ion ?

Une batterie Li-ion contient : cobalt, nickel, manganèse et du lithium.

C’est quoi le cycle de vie d’une batterie ?

Le cycle de vie d’une batterie va de sa production à son recyclage en passant par son utilisation.

### Les métaux

Le cadre suivant est un résumé d’un document qui se trouve sur Internet (le lien en bas du cadre peut vous diriger vers sa source). Il donne des informations sur les 5 familles des matériaux et notamment les métaux :

Source : https://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-materiaux.aspx

Vous devez répondre aux questions suivantes en vous aidant du schéma au-dessus :

Quels sont les principales caractéristiques des métaux ?

Ils sont conducteurs d’électricité et de chaleur, et ils sont résistants aux efforts mécaniques et de torsion.

Que signifie « conductivité électrique » et avec quel instrument peut-on l’évaluer ?

La « conductivité électrique » c’est la capacité à faire passer de l’électricité et nous pouvons l’évaluer avec un multimètre (mode mesure de la continuité électrique).

### Nomenclature de la lampe dynamo

Le tableau suivant dresse la liste d’une partie des pièces de la lampe dynamo : cela s’appelle une « nomenclature ». Vous devez compléter sa colonne « familles de matériaux » :

| Noms | Images | Familles de matériaux |
| --- | --- | --- |
| Circuit imprimé |  | Composite |
| Axes pour engrenages Tiges centrales pour maintenir les engrenages |  | Métal |
| Support dynamo et circuit |  | Plastique |
| Engrenages |  | Plastique |
| Coques Parties haute et basse du boîtier de la lampe |  | Plastique |
| Vis |  | Métal |
| Optique |  | Plastique |
| Manivelle |  | Plastique |

## Impact pour l’environnement

L’activité humaine a toujours un impact sur l’environnement et l’objet qui ne pollue pas c’est celui qui ne sera jamais fabriqué. Par contre lorsque l’objet existe déjà : pourquoi ne pas remplacer les parties cassées par un matériau ayant l’impact environnemental le plus faible possible !?

Pour réparer la lampe n°6, il faut remplacer des roues dentées initialement fabriquées avec un plastique issu de l’industrie du pétrole. Maintenant vous allez réfléchir pour remplacer cette pièce par une autre ayant un impact environnemental plus faible.

a) Vous devez expliquer pourquoi un plastique issu du pétrole n’utilise pas une ressource renouvelable :

Le pétrole est issu d’une ressource naturelle qui provient d’un stock limité dans le sens où la nature n’en produit plus.

b) Vous devez proposer 2 matériaux issus d’une ressource renouvelable pour remplacer les pièces, et proposer les machines de la salle de technologie qui pourraient les fabriquer :

- Plastique PLA avec une imprimante 3D,

- Bois avec une découpe laser.

# Compétences

## Thème I

## Thème II

## Thème III

Ces pictogrammes vous accompagnent le long de cette pédagogie, et également sur le catalogue de Technologie Services. Ils vous aident à repérer quelles sont les compétences liées aux chapitres de la pédagogie, et aux produits de la société.

N’hésitez pas à consulter le site Internet : https://technologieservices.fr/ts_fr/

Les catalogues sont disponibles en ligne : https://technologieservices.fr/ts_fr/ressources/nos-publications/catalogues.html

Dossier technique du produit : https://technologieservices.fr/ts_fr/270570.html